[image: image1.jpg]> @ Fundusze : Unia Europejska
Europejskie Rzeczpospollta “zowsze. Europejski Fundusz

Program Regionalny - Polska serce Polski Rozwoju Regionalnego





Załącznik nr 2 

do zapytania ofertowego 023/EZ/2021
OPIS RÓWNOWAŻNOŚCI 
Część I.  

	Lp.
	Nazwa

	Minimalny zakres równoważności

	1.
	Złącze Wago 2002-3233
	Złączka 3-Piętrowa przelotowa przekrój znamionowy zacisku 2,5 mm2, oznaczenie potencjałów L/L/N, otwory na przewody piętrowo, na szynę montażową TS35, konstrukcja pozioma, prąd znamionowy 24 A, napięcie znamionowe 500V, połączenie elektryczne wtykowe samozaciskowe, materiał izolacyjny: poliamid (PA66), szerokość 5,2 mm, wysokość 93,3 mm, głębokość od górnej krawędzi szyny 81,3 mm, kolor szary.

	2.
	Złącze Wago 2002-3291
	Ścianka końcowa / wewnętrzna, szerokość 0,8 mm, wysokość 93,3 mm, głębokość 69,5 mm, kolor szary.

	3.
	Złącze Wago 2002-402/000-005
	Mostek 2-tor z izolacją, napięcie znamionowe 800 V, prąd znamionowy 25 A, szerokość 8,6 mm, wysokość 4,1 mm, głębokość 19 mm, kolor czerwony

	4.
	Złącze Wago 2004-1401
	4-przewodowa złączka przelotowa, połączenie elektryczne wtykowe samozaciskowe, przekrój znamionowy złącza 4 mm², napięcie znamionowe 800 V, prąd znamionowy 32 A, szerokość 6,2 mm, wysokość 78,7 mm, głębokość od górnej krawędzi szyny 32,9mm, materiał izolacyjny: poliamid PA66, konstrukcja pozioma kolor szary

	5.
	Złącze Wago 2004-1404
	4-przewodowa złączka przelotowa, połączenie elektryczne wtykowe samozaciskowe, przekrój znamionowy złącza 4 mm², napięcie znamionowe 800V, prąd znamionowy 32A, szerokość 6,2mm, wysokość 78,7mm, głębokość od górnej krawędzi szyny 32,9mm, materiał izolacyjny: poliamid PA66, konstrukcja pozioma, kolor niebieski

	6.
	Złącze Wago 2004-1491
	Ścianka końcowa / wewnętrzna, szerokość 1mm, wysokość 79mm, głębokość 32,9mm, kolor szary

	7.
	Złącze Wago 2004-1492
	Ścianka końcowa / wewnętrzna, szerokość 1mm, wysokość 79mm, głębokość 32,9mm, kolor pomarańczowy

	8.
	Złącze Wago 2004-402
	Mostek 2-tor z izolacją, napięcie znamionowe 800V, prąd znamionowy 32A, szerokość 10,3mm, wysokość 4,1mm, głębokość 19mm, głębokość od górnej krawędzi szyny 32,9mm, kolor jasnoszary

	9.
	Złącze Wago 280-308
	Ścianka końcowa / wewnętrzna, grubość 2,5mm, wysokość 52,5mm, głębokość 28mm, kolor szary

	10.
	Złącze Wago 280-320
	Ścianka końcowa / wewnętrzna do złączek czteropiętrowych, grubość 1mm, wysokość 90mm, głębokość 63,5mm, kolor szary

	11.
	Złącze Wago 280-323
	Ścianka końcowa / wewnętrzna do złączek czteropiętrowych, grubość 1mm, wysokość 90mm, głębokość 63,5mm, kolor pomarańczowy

	12.
	Złącze Wago 280-402
	Mostek z izolacją, prąd znamionowy 24A, szerokość 5mm, wysokość 8mm, , kolor szary

	13.
	Złącze Wago 280-580
	          4-przewodowa  złączka do czujników; z otworami na przew. z kolor. nadrukiem; zaciski na przewód 0,08-2,5 mm²,  napięcie znamionowe 400V, prąd znamionowy 20A,  szyna montażowa TS35, konstrukcja kątowa,  materiał izolacyjny: poliamid PA66,  szerokość 5mm, wysokość 90,5mm, głębokość od górnej krawędzi szyny 63,5mm,  kolor szary


	14.
	Złącze Wago 280-588
	          4-przewodowa złączka do czujników; do czujników typu PNP; do wtyków bezpiecznikowych; bez ścianki końcowej; z otworami na przew. z kolor. nadrukiem; zaciski na przewód 0,08-2,5 mm², prąd znamionowy 5A, napięcie znamionowe 125V, na  szynę montażową TS35, konstrukcja kątowa,  materiał izolacyjny: poliamid PA66,  szerokość 5mm, wysokość 90,5mm, głębokość od górnej krawędzi szyny 63,5mm,  kolor szary


	15.
	Złącze Wago 280-901
	          2-przewodowa złączka przelotowa; zaciski na przewód 0,08-2,5 mm²; opis na środku; na szynę montażową TS 35,  napięcie znamionowe 800V, prąd znamionowy 24A,  materiał izolacyjny: poliamid PA66, szerokość 5mm, wysokość 53mm, głębokość  od górnej krawędzi szyny 28mm, kolor szary


	16.
	Złącze Wago 281-512/281-501
	          wtyk bezpiecznikowy; z uchwytem; do aparatowych wkładek bezpiecznikowych 5 x 20 mm i 5 x 25 mm; ze wskaźnikiem świetlnym LED; 24 V AC/DC; szer. 6 mm; napięcie znamionowe 250V, prąd znamionowy 6,3A , materiał izolacyjny :poliamid PA66, szerokość 6mm, kolor szary


	
	


Część II

	Lp.
	Nazwa

	Minimalny zakres równoważności

	1.
	3RT2026-1BB44-3MA0
	 Stycznik 3NO :
Napięcie cewki

24 V DC

Liczba styków
3

Prąd znamionowy styków

25 A

Moc znamionowa

11 kW

Konfiguracja w stanie normalnym

3NO

Napięcie znamionowe styku

400 V AC

Styki pomocnicze zintegrowane
NC x2, NO x2
Typ złącza

Śruba

Szerokość

45mm

Długość

85mm

Maksymalna temperatura robocza

+60°C

Minimalna temperatura robocza

-25°C

Głębokość

107mm

 Montaż DIN
 Konstrukcja wkładki bezpiecznikowej:

● do ochrony zwarciowej obwodu głównego 

gG: 100 A (690 V, 100 kA), aM: 50 A (690 V, 100 kA), BS88: 100 A ( 415 V, 80 kA) 

gG: 35A (690V, 100kA), aM: 20A (690V, 100kA), BS88: 35A (415V, 80kA) 

● do zabezpieczenia zwarciowego łącznika pomocniczego

gG: 10 A (500 V, 1 kA)

	2. 
	3SK1112-1BB40
	Przekaźnik bezpieczeństwa:
Napięcie zasilania : 24V DC

Montaż na szynie DIN

Zaciski śrubowe
4-położeniowy mikroprzełącznik do ustawiania funkcji (parametryzacja)
Przycisk SET / RESET
4 diody LED stanu i funkcji
2 wejścia czujników (kanały 1 i 2)
1 wejście (obwód kaskadowy)
1 wejście (obwód przycisku START)
1 wejście (obwód sprzężenia zwrotnego)
2 wyjścia testowe
2 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe
1 obwód sygnalizacji ciągłej
Zdejmowane końcówki
Wymiary zewnętrzne 22,5x100x91,6mm

Klasa szczelności IP20
Temperatura pracy: -25...60°C



	3.
	1FL6034-2AF21-1MA1
	Silnik AC:

Napięcie  zasilające : 230V AC, moc silnika 0,4kW

Prędkość 3000 obr/min,  Moment:  M0=1,27 NM, MN=1,27NM

Wysokość  wału 30mm, wał z wpustem, silnik bez hamulca, enkoder absolutny  21-bitowy

Ochrona IP65

Silnik kompatybilny ze sterownikiem


	4.
	6SL3210-5FB10-4UA1
	Serwonapęd :
Wejście :AC 200-240V  -15%/+10%   50/60Hz

Wyjście: 0,4kW2,6A  0-330Hz

Komunikacja  PTI, USS, Modbus

Min. liczba wejść cyfrowych: 10

Min. liczba wejść analogowych: 2 

Min. Liczba wyjść cyfrowych: 6

Min. Liczba wyjść analogowych: 2

Zintegrowany filtr liniowy i rezystor hamowania  ( z możliwością użycia zewnętrznych elementów )
Wbudowany port  USB i czytnik kart SD, RS485

Zintegrowany panel operatorski z wyświetlaczem

Wbudowana funkcja bezpieczeństwa STO certyfikowana do poziomu SIL 2
Stopień ochrony: IP20

Wymiary maksymalne : szerokość: 55mm wysokość:170mm, głębokość 170 mm


	5.
	6SL3260-4NA00-1VB0
	Wstępnie zmontowany kabel do podłączenia  sterownika z kontrolerem,  50x0,08 mm²,  Tmax.=13,7mm,  długości 1m



	6.
	6FX3002-5CK01-1AF0
	Wstępnie zmontowany kabel  zasilania  silnika,  4x0,75 mm², D max = 7,1mm   długość 5m



	7.
	6FX3002-2DB20-1AF0
	Wstępnie zmontowany kabel sygnałowy cyfrowy silnika,  3 x 2 x 0.20 + 2 x 2 x 0.25 mm² , długość 5m


	8.
	3RH2911-1HA22
	Łącznik pomocniczy przedni, 2 NO + 2 NC tor

prądowy 1 NC, 1 NC, 1 NO, 1 NO dla 3RH2 i 3RT2 przyłącze

śrubowe .1/.2, .1/.2, .3/.4, .3/.4

	
	


Część III.  
	Lp.
	Nazwa
	Minimalny zakres równoważności

	1.
	30VSK6
	Filtr sieciowy:
Maksymalny prąd znamionowy 30A

Maksymalne napięcie znamionowe 250 V AC, 

Typ zakończenia : śruba gwintowana
Montaż kołnierzowy
Długość 125mm

Głębokość 69,85 mm

Wysokość 101,6 mm

Temperatura robocza -10°C  +40°C



	2.
	FYE05T1L2
	Filtr  przeciwzakłóceniowy:
Maksymalny prąd znamionowy 5A
Napięcie pracy:  250V AC
Pojemność  Cx: 100nF
Pojemność  Cy: 3,3nF
Indukcyjność pojedynczego uzwojenia  5mH
Prąd upływu  0,8mA

Rezystancja izolacji : 10MΩ 
Wyprowadzenia : konektory 6,3x0,8mm

Wymiary korpusu : 89x51,5x37mm



	3.
	2-1416100-0
	Podstawka z gniazdem dla przekaźnika SPDT o
wymiarach zewnętrznych 28x5x15mm

Liczba pinów : 8

Prąd znamionowy 6A
Napięcie znamionowe : 240V AC
Montaż: DIN
Seria: SNR 
Konstrukcja pozioma
Wymiary podstawki:
Szerokość: 6,2mm

Wysokość: 94mm

Długość: 80mm



	4.
	2-1393236-4
	Przekaźnik elektromagnetyczny; SPDT; Ucewki : 24VDC; 6A/250VAC


	5.
	S302, C16, 2P
	Wyłącznik nadprądowy dwubiegunowy 230/400V AC
Charakterystyka wyzwalania : C
Prąd znamionowy: 16 A
Montaż na wsporniku TH35
Liczba biegunów: 2

Szerokość wyrażona liczba modułów: 2
Stopień ochrony:  IP2X
Głębokość wbudowania 44mm

	6.
	HDR-30-24
	Zasilacz :

napięcie zasilania: 85-264VAC lub 120-370VDC
montaż na szynie DIN TS35 / 7.5 lub 15
Zakres temperatury pracy od -30 do +70°C
pobór mocy bez obciążenia <0.3W
możliwość regulacji napięcia wyjściowego
zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, nadnapięciowe
chłodzone wolnym obiegiem powietrza

zgodność z LPS
wykonane w II klasie izolacji
dioda LED - sygnalizacja pracy
Zgodność z normami UL-60950-1/508/1310, EN60950-1/61558-2-16

	7.
	HDR-30-5
	Zasilacz:
Typ: zasilacza impulsowy

Moc 15W

Prad wyjsciowy 3A

napięcie zasilania: 85-264VAC lub 120-370VDC 

montaż na szynie DIN TS35 / 7.5 lub 15 

Zakres temperatury pracy od -30 do +70°C 

pobór mocy bez obciążenia <0.3W 

możliwość regulacji napięcia wyjściowego 

zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, nadnapięciowe 

chłodzone wolnym obiegiem powietrza 

zgodność z LPS 

wykonane w II klasie izolacji 

dioda LED - sygnalizacja pracy 
Zgodność z normami UL-60950-1/508/1310,EN60950-1/61558-2-16IN  


	
	


[image: image2.png]tukasiewicz
Instytut Tele-
| Radiotechniczny





