Warszawa, dn. 07.05.2025r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz -

Instytut Tele- i Radiotechniczny

ul. Ratuszowa 11

03-450 Warszawa

tel.: + 48 22 619 25 12

michal.kalicki@itr.lukasiewicz.gov.pl

www.itr.lukasiewicz.gov.pl

Dotyczy projektu: 101091885 – Mine.io

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 014/EZ/2025

( dot.: dostawy kamer, obiektywów,  akcesoriów, oprogramowania )

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę zestawów wizji maszynowej oraz oprogramowania:

Zestaw nr.1:

| 1 - Kamera Lucid Triton TDR054S-CC 2 - Kamera Lucid Triton TRI054S-CC 3 - Obiektyw Fujinon CF12ZA-1S | 1 szt. 2 szt. 1 szt. |
| --- | --- |

Zestaw nr.2:

| 1 - Kamera Lucid Triton TRIO50S1-PC 2 - Obiektyw Fujinon CF25ZA-1S 3 - Obiektyw V.S.Technology VS-H1620-IRC 4 - Obiektyw V.S.Technology VS-H2520-IRC | 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. |
| --- | --- |

Zestaw nr.3:

| 1 - Kamera Lucid Triton2 TRT050S-MC 2 - Obiektyw Fujinon CF35ZA-1S 3 - Obiektyw V.S.Technology VS-H2520-IRC 4 - Obiektyw V.S.Technology VS-H3520-IRC | 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. |
| --- | --- |
| 5 - Uchwyt statywu Lucid TRT-TR 6 - Kabel Ethenet Amphenol M12-RJ45 2 m | 6 szt. 2 szt. |
| 7 - Kabel Ethenet Amphenol M12-RJ45 5 m | 2 szt. |

Zestaw nr.4:

| 1 - Kamera Lucid Triton2 TRT050S-CC 2 - Obiektyw Computar VL3522U-MPZ 3 - Obiektyw V.S.Technology VS-H3520-IRC | 1 szt. 1 szt. 1 szt. |
| --- | --- |

Zestaw nr.5:

| 1 - Kamera Lucid Triton2 TRT050S-MC 2 - Obiektyw Computar VL1226U-MPZ | 1 szt. 1 szt. |
| --- | --- |

Zestaw nr.6:

| 1 - Kamera Lucid Triton2 TRT204S-CC 2 - Obiektyw V.S.Technology VS-H1620-IRC | 1 szt. 1 szt. |
| --- | --- |

Zestaw nr.7:

| 1 - Kamera Lucid Triton TRIO05S-CC 2 - Obiektyw Computar VL1624U-MPZ 3 - Obiektyw Fujinon CF50ZA-1S | 1 szt. 1 szt. 1 szt. |
| --- | --- |

Zestaw nr.8:

| 1 - Kamera Lucid Triton TRIO05S-CC 2 - Obiektyw Computar VL1624U-MPZ 3 - Obiektyw Fujinon CF50ZA-1S | 1 szt. 1 szt. 1 szt. |
| --- | --- |

Zestaw nr.9:

| 1 - Obiektyw Computar VL2520U-MPZ | 2 szt. |
| --- | --- |

Zestaw nr.10:

| 1 - Obiektyw Computar VL6Z1626UC-MPYIR | 1 szt. |
| --- | --- |

Zestaw nr.11:

| 1 - Obiektyw Computar VL6Z1626UC-MPYIR | 1 szt. |
| --- | --- |

Zestaw nr.12:

| 1 - Oprogramowanie AIL (Aurora Imaging Library) 10 – dla Windows® o kodzie AIL X WIN P U Zawiera DVD z AIL, Matrox Intellicam, Matrox CoPilot, sterownikami dla kart graficznych Matrox oraz dokumentacją w postaci elektronicznej. Zawiera także klucz sprzętowy USB z licencjami dla jednego (1) użytkownika oraz numer rejestracyjny wsparcia AIL Maintenance. | 1 szt. |
| --- | --- |

Zestaw nr.13:

| 1 - Licencja Runtime AIL (Aurora Imaging Library) o kodzie: MXRT MxJxxxx 00 | 1 szt. |
| --- | --- |
| 2 – Sprzętowy „Odcisk palca” USB o kodzie: MILRTIDCMC | 1 szt. |

Kod CPV:

38651600-9 – kamery cyfrowe

31682210-5 – aparatura i sprzęt sterujący

48900000-7 – różne pakiety oprogramowania

- Termin realizacji zamówienie: zalecane do 6 tygodni od zamówienia.

Uwaga: możliwa dostawy częściowe, koniecznie pełnymi zestawami.

- Termin składania ofert: do 19.05.2025r. godz. 1200

- Sposób i miejsce składania ofert

Oferta powinna być przesłana  pocztą elektroniczną na adres: michal.kalicki@itr.lukasiewicz.gov.pl

- Kryterium oceny ofert:

- cena (powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą do Instytutu).

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena.

Cena oferty: waga kryterium – 100%.

- płatność przelewem

- spełnienie wymagań określonych w niniejszym zapytaniu oraz Ogólnych Warunków Dostaw do ITR-u zamieszczonych na stronie https://itr.lukasiewicz.gov.pl/media/OgolneWarunkiDostawyOWD.pdf

- Instytut zastrzega sobie prawo do rezygnacji z część pozycji lub ilości.

- każda z pozycji oceniana będzie niezależnie.

- Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://www.itr.lukasiewicz.gov.pl/zapytania-ofertowe

- Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Dotyczy projektu nr: 101091885, umowa nr 101091885 — Mine.io — HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01 z dnia 08.11.2022 o dofinansowanie projektu w ramach Call: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01, Topic: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-06, Type of action: HORIZON Innovation Actions współfinansowanego przez European Health and Digital Executive Agency, Grant managed through EU Funding & Tenders Portal: Yes (eGrants).

- Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę i adres oferenta, NIP

- wartość oferty (netto)

- załącznik nr 1 do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym

- załącznik nr 2 do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- ceny jednostkowe

- ilość oferowana

- termin dostawy

- pełne oznaczenie oferowanego elementu, rodzaj opakowania

Wskazane są dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.

- Dodatkowych informacji udziela: Michał Kalicki

michal.kalicki@itr.lukasiewicz.gov.pl

- Szczegółowa specyfikacja techniczna

Zestaw nr 1

| 1. | Kamera LUCID Vision Labs Triton TDR054S-CC , Hdr, AltaView |
| --- | --- |
| Model sensora | Sony IMX490 CMOS |
| Typ migawki | Rolling |
| Rozmiar sensora | 10.36 mm (Type 1/1.55″) |
| Rozdzielczość | 2880 x 1860 px, 5.36 MP |
| Rozmiar piksela | 3.0 µm (H) x 3.0 µm (V) BSI Pixel |
| Liczba klatek na sekundę | 6.9 FPS (7.7 FPS) – (RGB8, 24 bit) |
| Wymiary | 29 x 29 x 45 mm |
| Mocowanie obiektywu | C-Mount |
| Waga | 67 g |
| Stopień ochrony | IP67 (wymagane zastosowanie tuby ochronnej i kabli IP67) |
| Interfejs cyfrowy | 1000BASE-T GigE M12 (8-pinowy, kodowanie X), PoE |
| Interfejs GPIO | 8-pinowe złącze M8 |
| Izolowane porty I/O | 1 wejście (2.5V-24V i 10.5V-24V), 1 wyjście |
| Nieizolowane porty I/O | 2 dwukierunkowe |
| Zasilanie | PoE (IEEE 802.3af) lub 12-24 VDC zewnętrzne |
| Pobór mocy | 3.8W przez PoE, 2.5W przy zasilaniu zewnętrznym |
| Bufor obrazu | 240 MB |
| Przetwarzanie obrazu | Wzmocnienie, gamma, poziom czerni, balans bieli, LUT, CCM, korekcja pikseli, barwa, nasycenie, konwersja przestrzeni kolorów, funkcja tone mapping |
| Formaty pikseli | Mono8/10/12/16, Bayer8/10/12/16, RGB8, BGR8, YCbCr8, YCbCr411, YUV422, YUV411 |
| Tryby obrazu | Binning poziomy i pionowy, dekompozycja, ROI, odwrócenie poziome i pionowe |
| Przetwornik ADC | 12 bit |
| Zakres wzmocnienia | 0 dB do 48 dB (analogowe i cyfrowe) |
| Czas ekspozycji | 143 μs to 5 s |
| Ustawienia użytkownika | 1 domyślny i 2 niestandardowe |
| Rozmiar systemu plików | 16 MB |
| Licznik i timer | 2 liczniki i 2 timery |
| Sekwencer | Czas ekspozycji, wzmocnienie |
| Synchronizacja | Programowy trigger, sprzętowy trigger, PTP (IEEE 1588) |
| Standard | GigE Vision v2.0 |
| Zgodność | CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE |
| Temperatura przechowywania | -30 do 60°C |
| Temperatura pracy | -20 do 55°C (temperatura otoczenia) |
| Wilgotność | Praca: 20% ~ 80%, względna, bez kondensacji |
| Odporność na wstrząsy i wibracje | DIN EN 60068-2-27, DIN EN 60068-2-64, DIN EN 60068-2-6 |
| Odporność EMC | DIN EN 61000-6-2 |

| 2. | Kamera LUCID Vision Labs Triton ™ TRI054S-CC, Hdr |
| --- | --- |
| Model sensora | Sony IMX490 CMOS |
| Typ migawki | Rolling |
| Rozmiar sensora | 10.36 mm (Type 1/1.55″) |
| Rozdzielczość | 2880 x 1860 px, 5.36 MP |
| Rozmiar piksela | 3.0 µm (H) x 3.0 µm (V) BSI Pixel |
| Liczba klatek na sekundę | Normal 12-bit ADC: 20.8 FPS (23.1 FPS) (8-bit Bayer) |
| Wymiary | 29 x 29 x 45 mm |
| Mocowanie obiektywu | C-Mount |
| Waga | 67 g |
| Stopień ochrony | IP67 (wymagane zastosowanie tuby ochronnej i kabli IP67) |
| Interfejs cyfrowy | 1000BASE-T GigE M12 (8-pinowy, kodowanie X), PoE |
| Interfejs GPIO | 8-pinowe złącze M8 |
| Izolowane porty I/O | 1 wejście (2.5V-24V i 10.5V-24V), 1 wyjście |
| Nieizolowane porty I/O | 2 dwukierunkowe |
| Zasilanie | PoE (IEEE 802.3af) lub 12-24 VDC zewnętrzne |
| Pobór mocy | 3.8W przez PoE, 2.5W przy zasilaniu zewnętrznym |
| Bufor obrazu | 240 MB |
| Przetwarzanie obrazu | Wzmocnienie, gamma, poziom czerni, balans bieli, LUT, CCM, korekcja pikseli, barwa, nasycenie, konwersja przestrzeni kolorów, funkcja tone mapping |
| Formaty pikseli | Mono8/10/12/16, Bayer8/10/12/16, RGB8, BGR8, YCbCr8, YCbCr411, YUV422, YUV411 |
| Tryby obrazu | Binning poziomy i pionowy, dekompozycja, ROI, odwrócenie poziome i pionowe |
| Przetwornik ADC | 12 bit |
| Zakres wzmocnienia | 0 dB do 48 dB (analogowe i cyfrowe) |
| Czas ekspozycji | 86.128 μs to 5 s |
| Ustawienia użytkownika | 1 domyślny i 2 niestandardowe |
| Rozmiar systemu plików | 16 MB |
| Licznik i timer | 2 liczniki i 2 timery |
| Sekwencer | Czas ekspozycji, wzmocnienie |
| Synchronizacja | Programowy trigger, sprzętowy trigger, PTP (IEEE 1588) |
| Standard | GigE Vision v2.0 |
| Zgodność | CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE |
| Temperatura przechowywania | -30 do 60°C |
| Temperatura pracy | -20 do 55°C (temperatura otoczenia) |
| Wilgotność | Praca: 20% ~ 80%, względna, bez kondensacji |
| Odporność na wstrząsy i wibracje | DIN EN 60068-2-27, DIN EN 60068-2-64, DIN EN 60068-2-6 |
| Odporność EMC | DIN EN 61000-6-2 |

| 3. | Obiektyw Fujinon CF-ZA-1S#CF12ZA-1S |
| --- | --- |
| Ogniskowa [mm] | 12 |
| Zakres przysłony (F. nr) | F1,8–F16 |
| Kąt widzenia | 62.5°×47.8° |
| Odległość robocza*6 (mm) | ∞–100 |
| Obsługa fokusa | Ręczna |
| Obsługa przesłony | Ręczna |
| Gwint filtra [mm] | M37.5 x 0.5mm |
| Uchwyt | Mocowanie C-mount |
| Waga (w przybliżeniu) [g] | 180 |
| Rozmiar matrycy (standardowy) | 1.2″ (2.74μm) |
| CRA (Chief Ray Angle) | 4,5 |
| Zniekształcenie TV [%] | -2.82 % |
| Wymiary [mm] | ø39 x 67.6mm |

Zestaw nr 2

| 1. | Kamera Lucid Triton TRI050S1-PC |
| --- | --- |
| Model sensora | Sony IMX264MZR CMOS |
| Typ migawki | Globalny |
| Rozmiar sensora | 11.1 mm (Typ 2/3″) |
| Rozdzielczość | 2448 x 2048 px, 5.0 MP |
| Rozmiar piksela | 3.45 µm (H) x 3.45 µm (V) |
| Liczba klatek na sekundę | 22 FPS (24 FPS) @ 5.0 MP |
| Wymiary | 29 x 29 x 45 mm |
| Mocowanie obiektywu | C-Mount |
| Waga | 67 g |
| Stopień ochrony | IP67 (wymagane zastosowanie tuby ochronnej i kabli IP67) |
| Interfejs cyfrowy | 1000BASE-T GigE M12 (8-pinowy, kodowanie X), PoE |
| Interfejs GPIO | 8-pinowe złącze M8 |
| Izolowane porty I/O | 1 wejście (2.5V-24V i 10.5V-24V), 1 wyjście |
| Nieizolowane porty I/O | 2 dwukierunkowe |
| Zasilanie | PoE (IEEE 802.3af) lub 12-24 VDC zewnętrzne |
| Pobór mocy | 3.1W przez PoE, 2.5W przy zasilaniu zewnętrznym |
| Bufor obrazu | 128 MB |
| Przetwarzanie obrazu | Wzmocnienie, gamma, poziom czerni, balans bieli, LUT, CCM, korekcja pikseli, nasycenie, |
| Formaty pikseli | Mono8/10/12/16, Bayer8/10/12/16, RGB8, BGR8, YCbCr8, YCbCr411, YUV422, YUV411 |
| Tryby obrazu | Binning poziomy i pionowy, dekompozycja, ROI, odwrócenie poziome i pionowe |
| Przetwornik ADC | 12 bit |
| Zakres wzmocnienia | 0 dB do 48 dB (analogowe i cyfrowe) |
| Czas ekspozycji | 33.45 μs do 10 s (normalny) / 1 μs do 14.4 μs (tryb krótki) |
| Ustawienia użytkownika | 1 domyślny i 2 niestandardowe |
| Rozmiar systemu plików | 16 MB |
| Licznik i timer | 2 liczniki i 2 timery |
| Sekwencer | Czas ekspozycji, wzmocnienie |
| Synchronizacja | Programowy trigger, sprzętowy trigger, PTP (IEEE 1588) |
| Standard | GigE Vision v2.0 |
| Zgodność | CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE |
| Temperatura przechowywania | -30 do 60°C |
| Temperatura pracy | -20 do 55°C (temperatura otoczenia) |
| Wilgotność | Praca: 20% ~ 80%, względna, bez kondensacji |
| Odporność na wstrząsy i wibracje | DIN EN 60068-2-27, DIN EN 60068-2-64, DIN EN 60068-2-6 |
| Odporność EMC | DIN EN 61000-6-2 |

| 2. | Obiektyw Fujinon CF25ZA-1S |
| --- | --- |
| Ogniskowa [mm] | 25 |
| Zakres przysłony (F. nr) | F1,8-F16 |
| Kąt widzenia (2/3") | 32.9°×24.8° |
| Odległość robocza [mm] | ∞–100 |
| Obsługa fokusa | Ręczna |
| Obsługa przesłony | Ręczna |
| Gwint filtra [mm] | M37.5 x 0.5mm |
| Mocowanie | Mocowanie C-mount |
| Waga (w przybliżeniu) [g] | 170 |
| Rozmiar matrycy (standardowo)*2 | 1,1” |
| Rozmiar matrycy (maks.) | 4/3” |
| Zniekształcenie TV [%] | -0,83 |
| Wymiary [mm] | φ39×67.3 |

| 3. | Obiektyw V.S.Technology VS-H1620-IRC |
| --- | --- |
| Ogniskowa [mm] | 16 |
| Zakres przysłony (F. nr) | F2,0–F16 |
| Kąt widzenia | 25.3 x 29.9 |
| Odległość robocza*6 (mm) | ∞–100 |
| Obsługa fokusa | Ręczna |
| Obsługa przesłony | Ręczna |
| Gwint filtra [mm] | M=30.5 P=0.50 |
| Uchwyt | Mocowanie C-mount |
| Waga (w przybliżeniu) [g] | 96 |
| Rozmiar matrycy (standardowy) | 2/3” |
| CRA (Chief Ray Angle) | 4,9 |
| Zniekształcenie TV [%] | -0,92 |
| Wymiary [mm] | φ35(max.) × L =42.5 mm |

| 4. | V.S.Technology VS-H2520-IRC |
| --- | --- |
| Ogniskowa [mm] | 25 |
| Zakres przysłony (F. nr) | F2,0–F16 |
| Kąt widzenia | 25.3 x 29.9 |
| Odległość robocza*6 (mm) | ∞–100 |
| Obsługa fokusa | Ręczna |
| Obsługa przesłony | Ręczna |
| Gwint filtra [mm] | M=30.5 P=0.50 |
| Uchwyt | Mocowanie C-mount |
| Waga (w przybliżeniu) [g] | 100 |

Zestaw nr 3

| 1. | Lucid Triton2 TRT050S-MC |
| --- | --- |
| Model sensora | Sony IMX264 CMOS |
| Typ migawki | Globalny |
| Rozmiar sensora | 11.1 mm (Typ 2/3″) |
| Rozdzielczość | 2448 x 2048 px, 5.0 MP |
| Rozmiar piksela | 3.45 µm (H) x 3.45 µm (V) |
| Liczba klatek na sekundę | 35.6 FPS (35.6 FPS) @ 5 MP |
| Wymiary | 44 x 29 x 45.3 mm |
| Mocowanie obiektywu | C-Mount |
| Waga | 90 g |
| Stopień ochrony | IP67 (wymagane zastosowanie tuby ochronnej i kabli IP67) |
| Interfejs cyfrowy | 2,5GBASE/1000BASE-T GigE M12 (8-pinowy, kodowanie X), PoE |
| Interfejs GPIO | 8-pinowe złącze M8 |
| Izolowane porty I/O | 1 wejście (2.5V-24V i 10.5V-24V), 1 wyjście |
| Nieizolowane porty I/O | 2 dwukierunkowe |
| Zasilanie | PoE (IEEE 802.3af) lub 12-24 VDC zewnętrzne |
| Pobór mocy | 3.1W przez PoE, 2.5W przy zasilaniu zewnętrznym |
| Bufor obrazu | 128 MB |
| Przetwarzanie obrazu | Wzmocnienie, gamma, poziom czerni, balans bieli, LUT, CCM, korekcja pikseli, nasycenie, |
| Formaty pikseli | Mono8/10/12/16, Bayer8/10/12/16, RGB8, BGR8, YCbCr8, YCbCr411, YUV422, YUV411 |
| Tryby obrazu | Binning poziomy i pionowy, dekompozycja, ROI, odwrócenie poziome i pionowe |
| Przetwornik ADC | 12 bit |
| Zakres wzmocnienia | 0 dB do 48 dB (analogowe i cyfrowe) |
| Czas ekspozycji | 27,17 μs do 10 s (normalny) / 1 μs do 14.4 μs (tryb krótki) |
| Ustawienia użytkownika | 1 domyślny i 2 niestandardowe |
| Rozmiar systemu plików | 16 MB |
| Licznik i timer | 2 liczniki i 2 timery |
| Sekwencer | Czas ekspozycji, wzmocnienie |
| Synchronizacja | Programowy trigger, sprzętowy trigger, PTP (IEEE 1588) |
| Standard | GigE Vision v2.0 |
| Zgodność | CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE |
| Temperatura przechowywania | -30 do 60°C |
| Temperatura pracy | -20 do 55°C (temperatura otoczenia) |
| Wilgotność | Praca: 20% ~ 80%, względna, bez kondensacji |
| Odporność na wstrząsy i wibracje | DIN EN 60068-2-27, DIN EN 60068-2-64, DIN EN 60068-2-6 |
| Odporność EMC | DIN EN 61000-6-2 |

| 2 | Obiektyw Fujinon CF35ZA-1S |
| --- | --- |
| Ogniskowa [mm] | 35 |
| Zakres przysłony (F. nr) | F1,8-F16 |
| Kąt widzenia (2/3") | 23.0°×17.3° |
| Odległość robocza [mm] | ∞–200 |
| Obsługa fokusa | Ręczna |
| Obsługa przesłony | Ręczna |
| Gwint filtra [mm] | M37.5 P=0.5 |
| Mocowanie | Mocowanie C-mount |
| Waga (w przybliżeniu) [g] | 165 |
| Rozmiar matrycy (standardowo)*2 | 1,1” |
| Rozmiar matrycy (maks.) | 4/3” |
| Zniekształcenie TV [%] | -0,32 |
| Wymiary [mm] | φ39×67.3 |

| 3. | V.S.Technology VS-H2520-IRC |
| --- | --- |
| Ogniskowa [mm] | 25 |
| Zakres przysłony (F. nr) | F2,0–F16 |
| Kąt widzenia | 25.3 x 29.9 |
| Odległość robocza*6 (mm) | ∞–100 |
| Obsługa fokusa | Ręczna |
| Obsługa przesłony | Ręczna |
| Gwint filtra [mm] | M=30.5 P=0.50 |
| Uchwyt | Mocowanie C-mount |
| Waga (w przybliżeniu) [g] | 100 |

| 4. | Obiektyw V.S.Technology VS-H3520-IRC |
| --- | --- |
| Ogniskowa [mm] | 35 |
| Zakres przysłony (F. nr) | F2,0–F16 |
| Kąt widzenia | 11.6 x 13.7 (Diagonal 18.0) |
| Odległość robocza*6 (mm) | ∞–500 |
| Obsługa fokusa | Ręczna |
| Obsługa przesłony | Ręczna |
| Gwint filtra [mm] | M=30.5 P=0.50 |
| Uchwyt | Mocowanie C-mount |
| Waga (w przybliżeniu) [g] | 106 |
| Rozmiar matrycy (standardowo)*2 | 2/3” |
| Zniekształcenie TV [%] | -0,20 |
| Wymiary [mm] | φ35(max.) × L =47.5 mm |

| 5. | Uchwyt statywu Lucid TRT-TR |
| --- | --- |
| Wymiary[mm] | 36x44x6 |
| Przyłącze | 1/4”-20 |

| 6. | Kabel Ethenet Amphenol M12-RJ45 3 m |
| --- | --- |
| Typ złącza | M12 17pin Męski /IP68 |
| Długość | 3m |

| 7. | Kabel Ethenet Amphenol M12-RJ45 5 m |
| --- | --- |
| Typ złącza | M12 17pin Męski /IP68 |
| Długość | 5m |

Zestaw nr 4

| 1. | Kamera Lucid Triton2 TRT050S-CC |
| --- | --- |
| Model sensora | Sony IMX264 CMOS |
| Typ migawki | Globalny |
| Rozmiar sensora | 11.1 mm (Typ 2/3″) |
| Rozdzielczość | 2448 x 2048 px, 5.0 MP |
| Rozmiar piksela | 3.45 µm (H) x 3.45 µm (V) |
| Liczba klatek na sekundę | 35.6 FPS (35.6 FPS) @ 5 MP |
| Wymiary | 44 x 29 x 45.3 mm |
| Mocowanie obiektywu | C-Mount |
| Waga | 90 g |
| Stopień ochrony | IP67 (wymagane zastosowanie tuby ochronnej i kabli IP67) |
| Interfejs cyfrowy | 2,5GBASE/1000BASE-T GigE M12 (8-pinowy, kodowanie X), PoE |
| Interfejs GPIO | 8-pinowe złącze M8 |
| Izolowane porty I/O | 1 wejście (2.5V-24V i 10.5V-24V), 1 wyjście |
| Nieizolowane porty I/O | 2 dwukierunkowe |
| Zasilanie | PoE (IEEE 802.3af) lub 12-24 VDC zewnętrzne |
| Pobór mocy | 3.1W przez PoE, 2.5W przy zasilaniu zewnętrznym |
| Bufor obrazu | 128 MB |
| Przetwarzanie obrazu | Wzmocnienie, gamma, poziom czerni, balans bieli, LUT, CCM, korekcja pikseli, nasycenie, |
| Formaty pikseli | Mono8/10/12/16, Bayer8/10/12/16, RGB8, BGR8, YCbCr8, YCbCr411, YUV422, YUV411 |
| Tryby obrazu | Binning poziomy i pionowy, dekompozycja, ROI, odwrócenie poziome i pionowe |
| Przetwornik ADC | 12 bit |
| Zakres wzmocnienia | 0 dB do 48 dB (analogowe i cyfrowe) |
| Czas ekspozycji | 27,17 μs do 10 s (normalny) / 1 μs do 14.4 μs (tryb krótki) |
| Ustawienia użytkownika | 1 domyślny i 2 niestandardowe |
| Rozmiar systemu plików | 16 MB |
| Licznik i timer | 2 liczniki i 2 timery |
| Sekwencer | Czas ekspozycji, wzmocnienie |
| Synchronizacja | Programowy trigger, sprzętowy trigger, PTP (IEEE 1588) |
| Standard | GigE Vision v2.0 |
| Zgodność | CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE |
| Temperatura przechowywania | -30 do 60°C |
| Temperatura pracy | -20 do 55°C (temperatura otoczenia) |
| Wilgotność | Praca: 20% ~ 80%, względna, bez kondensacji |
| Odporność na wstrząsy i wibracje | DIN EN 60068-2-27, DIN EN 60068-2-64, DIN EN 60068-2-6 |
| Odporność EMC | DIN EN 61000-6-2 |

| 2. | Obiektyw Computar VL3522U-MPZ |
| --- | --- |
| Ogniskowa [mm] | 35 |
| Zakres przysłony (F. nr) | F2,2–F16 |
| Kąt widzenia | 25,8×8.8° |
| Odległość robocza*6 (mm) | ∞–200 |
| Obsługa fokusa | Automatyczna, złacze USB2.0 |
| Obsługa przesłony | Automatyczna, złacze USB2.0 |
| Gwint filtra [mm] | M43 x P0.75mm |
| Uchwyt | Mocowanie C-mount |
| Waga (w przybliżeniu) [g] | 313 |
| Rozmiar matrycy (standardowy) | 1”, 2\3”, 1 1\8” |
| CRA (Chief Ray Angle) | 4,5 |
| Wymiary [mm] | Ø75 x 66.6mm |

| 3. | Obiektyw V.S.Technology VS-H3520-IRC |
| --- | --- |
| Ogniskowa [mm] | 35 |
| Zakres przysłony (F. nr) | F2,0–F16 |
| Kąt widzenia | 11.6 x 13.7 (Diagonal 18.0) |
| Odległość robocza*6 (mm) | ∞–500 |
| Obsługa fokusa | Ręczna |
| Obsługa przesłony | Ręczna |
| Gwint filtra [mm] | M=30.5 P=0.50 |
| Uchwyt | Mocowanie C-mount |
| Waga (w przybliżeniu) [g] | 106 |
| Rozmiar matrycy (standardowo)*2 | 2/3” |
| Zniekształcenie TV [%] | -0,20 |
| Wymiary [mm] | φ35(max.) × L =47.5 mm |

Zestaw nr 5

| 1. | Lucid Triton2 TRT050S-MC |
| --- | --- |
| Model sensora | Sony IMX264 CMOS |
| Typ migawki | Globalny |
| Rozmiar sensora | 11.1 mm (Typ 2/3″) |
| Rozdzielczość | 2448 x 2048 px, 5.0 MP |
| Rozmiar piksela | 3.45 µm (H) x 3.45 µm (V) |
| Liczba klatek na sekundę | 35.6 FPS (35.6 FPS) @ 5 MP |
| Wymiary | 44 x 29 x 45.3 mm |
| Mocowanie obiektywu | C-Mount |
| Waga | 90 g |
| Stopień ochrony | IP67 (wymagane zastosowanie tuby ochronnej i kabli IP67) |
| Interfejs cyfrowy | 2,5GBASE/1000BASE-T GigE M12 (8-pinowy, kodowanie X), PoE |
| Interfejs GPIO | 8-pinowe złącze M8 |
| Izolowane porty I/O | 1 wejście (2.5V-24V i 10.5V-24V), 1 wyjście |
| Nieizolowane porty I/O | 2 dwukierunkowe |
| Zasilanie | PoE (IEEE 802.3af) lub 12-24 VDC zewnętrzne |
| Pobór mocy | 3.1W przez PoE, 2.5W przy zasilaniu zewnętrznym |
| Bufor obrazu | 128 MB |
| Przetwarzanie obrazu | Wzmocnienie, gamma, poziom czerni, balans bieli, LUT, CCM, korekcja pikseli, nasycenie, |
| Formaty pikseli | Mono8/10/12/16, Bayer8/10/12/16, RGB8, BGR8, YCbCr8, YCbCr411, YUV422, YUV411 |
| Tryby obrazu | Binning poziomy i pionowy, dekompozycja, ROI, odwrócenie poziome i pionowe |
| Przetwornik ADC | 12 bit |
| Zakres wzmocnienia | 0 dB do 48 dB (analogowe i cyfrowe) |
| Czas ekspozycji | 27,17 μs do 10 s (normalny) / 1 μs do 14.4 μs (tryb krótki) |
| Ustawienia użytkownika | 1 domyślny i 2 niestandardowe |
| Rozmiar systemu plików | 16 MB |
| Licznik i timer | 2 liczniki i 2 timery |
| Sekwencer | Czas ekspozycji, wzmocnienie |
| Synchronizacja | Programowy trigger, sprzętowy trigger, PTP (IEEE 1588) |
| Standard | GigE Vision v2.0 |
| Zgodność | CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE |
| Temperatura przechowywania | -30 do 60°C |
| Temperatura pracy | -20 do 55°C (temperatura otoczenia) |
| Wilgotność | Praca: 20% ~ 80%, względna, bez kondensacji |
| Odporność na wstrząsy i wibracje | DIN EN 60068-2-27, DIN EN 60068-2-64, DIN EN 60068-2-6 |
| Odporność EMC | DIN EN 61000-6-2 |

| 2. | Obiektyw Computar VL1226U-MPZ |
| --- | --- |
| Ogniskowa [mm] | 12 |
| Zakres przysłony (F. nr) | F2,6–F16 |
| Kąt widzenia | 67.3 x 25.9 |
| Odległość robocza*6 (mm) | ∞–100 |
| Obsługa fokusa | Automatyczna, złacze USB2.0 |
| Obsługa przesłony | Automatyczna, złacze USB2.0 |
| Gwint filtra [mm] | M46 x P0.75mm |
| Uchwyt | Mocowanie C-mount |
| Waga (w przybliżeniu) [g] | 273 |
| Rozmiar matrycy (standardowy) | 1”, 2\3”, 1 1\8” |
| CRA (Chief Ray Angle) | 4,9 |
| Wymiary [mm] | Φ75(max.) × L =48.5 mm |

Zestaw nr 6

| 1. | Kamera Lucid Triton2 TRT204S-CC |
| --- | --- |
| Model sensora | Sony IMX541 CMOS |
| Typ migawki | Globalny |
| Rozmiar sensora | 17.5mm (Type 1.1″) |
| Rozdzielczość | 4504 x 4504 px, 20.4 MP |
| Rozmiar piksela | 2.74 µm (H) x 2.74 µm (V) |
| Liczba klatek na sekundę | 13.5 FPS @ 20.4 MP |
| Wymiary | 44 x 29 x 45.3 mm |
| Mocowanie obiektywu | C-Mount |
| Waga | 90 g |
| Stopień ochrony | IP67 (wymagane zastosowanie tuby ochronnej i kabli IP67) |
| Interfejs cyfrowy | 2,5GBASE/1000BASE-T GigE M12 (8-pinowy, kodowanie X), PoE |
| Interfejs GPIO | 8-pinowe złącze M8 |
| Izolowane porty I/O | 1 wejście (2.5V-24V i 10.5V-24V), 1 wyjście |
| Nieizolowane porty I/O | 2 dwukierunkowe |
| Zasilanie | PoE (IEEE 802.3af) lub 12-24 VDC zewnętrzne |
| Pobór mocy | 5W przez PoE, 4.5W przy zasilaniu zewnętrznym |
| Bufor obrazu | 128 MB |
| Przetwarzanie obrazu | Wzmocnienie, gamma, poziom czerni, balans bieli, LUT, CCM, korekcja pikseli, nasycenie, |
| Formaty pikseli | Mono8/10/12/16, Bayer8/10/12/16, RGB8, BGR8, YCbCr8, YCbCr411, YUV422, YUV411 |
| Tryby obrazu | Binning poziomy i pionowy, dekompozycja, ROI, odwrócenie poziome i pionowe |
| Przetwornik ADC | 12 bit |
| Zakres wzmocnienia | 0 dB do 48 dB (analogowe i cyfrowe) |
| Czas ekspozycji | 38,5 μs do 10 s (normalny) / 1 μs do 2,74 μs (tryb krótki) |
| Ustawienia użytkownika | 1 domyślny i 2 niestandardowe |
| Rozmiar systemu plików | 16 MB |
| Licznik i timer | 2 liczniki i 2 timery |
| Sekwencer | Czas ekspozycji, wzmocnienie |
| Synchronizacja | Programowy trigger, sprzętowy trigger, PTP (IEEE 1588) |
| Standard | GigE Vision v2.0 |
| Zgodność | CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE |
| Temperatura przechowywania | -30 do 60°C |
| Temperatura pracy | -20 do 55°C (temperatura otoczenia) |
| Wilgotność | Praca: 20% ~ 80%, względna, bez kondensacji |
| Odporność na wstrząsy i wibracje | DIN EN 60068-2-27, DIN EN 60068-2-64, DIN EN 60068-2-6 |
| Odporność EMC | DIN EN 61000-6-2 |

| 2. | Obiektyw V.S.Technology VS-H1620-IRC |
| --- | --- |
| Ogniskowa [mm] | 16 |
| Zakres przysłony (F. nr) | F2,0–F16 |
| Kąt widzenia | 25.3 x 29.9 |
| Odległość robocza*6 (mm) | ∞–100 |
| Obsługa fokusa | Ręczna |
| Obsługa przesłony | Ręczna |
| Gwint filtra [mm] | M=30.5 P=0.50 |
| Uchwyt | Mocowanie C-mount |
| Waga (w przybliżeniu) [g] | 96 |
| Rozmiar matrycy (standardowy) | 2/3” |
| CRA (Chief Ray Angle) | 4,9 |
| Zniekształcenie TV [%] | -0,92 |
| Wymiary [mm] | φ35(max.) × L =42.5 mm |

Zestaw nr 7

| 1. | Kamera Lucid Triton TRI005S-CC |
| --- | --- |
| Model sensora | Sony IMX433 CMOS |
| Typ migawki | Globalny |
| Rozmiar sensora | 9.2 mm (Type 1/1.7″) |
| Rozdzielczość | 812 x 620 px, 0.5 MP |
| Rozmiar piksela | 9.0 µm (H) x 9.0 µm (V) |
| Liczba klatek na sekundę | 166.4 FPS (166.4 FPS) @ 0.5 MP |
| Wymiary | 29 x 29 x 45 mm |
| Mocowanie obiektywu | C-Mount |
| Waga | 67 g |
| Stopień ochrony | IP67 (wymagane zastosowanie tuby ochronnej i kabli IP67) |
| Interfejs cyfrowy | 1000BASE-T GigE M12 (8-pinowy, kodowanie X), PoE |
| Interfejs GPIO | 8-pinowe złącze M8 |
| Izolowane porty I/O | 1 wejście (2.5V-24V i 10.5V-24V), 1 wyjście |
| Nieizolowane porty I/O | 2 dwukierunkowe |
| Zasilanie | PoE (IEEE 802.3af) lub 12-24 VDC zewnętrzne |
| Pobór mocy | 3.1W przez PoE, 2.5W przy zasilaniu zewnętrznym |
| Bufor obrazu | 128 MB |
| Przetwarzanie obrazu | Wzmocnienie, gamma, poziom czerni, balans bieli, LUT, CCM, korekcja pikseli, nasycenie, |
| Formaty pikseli | Mono8/10/12/16, Bayer8/10/12/16, RGB8, BGR8, YCbCr8, YCbCr411, YUV422, YUV411 |
| Tryby obrazu | Binning poziomy i pionowy, dekompozycja, ROI, odwrócenie poziome i pionowe |
| Przetwornik ADC | 12 bit |
| Zakres wzmocnienia | 0 dB do 48 dB (analogowe i cyfrowe) |
| Czas ekspozycji | 27,17 μs do 10 s (normalny) / 1 μs do 14.4 μs (tryb krótki) |
| Ustawienia użytkownika | 1 domyślny i 2 niestandardowe |
| Rozmiar systemu plików | 16 MB |
| Licznik i timer | 2 liczniki i 2 timery |
| Sekwencer | Czas ekspozycji, wzmocnienie |
| Synchronizacja | Programowy trigger, sprzętowy trigger, PTP (IEEE 1588) |
| Standard | GigE Vision v2.0 |
| Zgodność | CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE |
| Temperatura przechowywania | -30 do 60°C |
| Temperatura pracy | -20 do 55°C (temperatura otoczenia) |
| Wilgotność | Praca: 20% ~ 80%, względna, bez kondensacji |
| Odporność na wstrząsy i wibracje | DIN EN 60068-2-27, DIN EN 60068-2-64, DIN EN 60068-2-6 |
| Odporność EMC | DIN EN 61000-6-2 |

| 2. | Obiektyw Computar VL1624U-MPZ |
| --- | --- |
| Ogniskowa [mm] | 16 |
| Zakres przysłony (F. nr) | F2,4–F16 |
| Kąt widzenia | 53,2 x 31,6 |
| Odległość robocza*6 (mm) | ∞–100 |
| Obsługa fokusa | Automatyczna, złacze USB2.0 |
| Obsługa przesłony | Automatyczna, złacze USB2.0 |
| Gwint filtra [mm] | M43 x P0.75mm |
| Uchwyt | Mocowanie C-mount |
| Waga (w przybliżeniu) [g] | 280 |
| Rozmiar matrycy (standardowy) | 1,0”-1/1,8” |
| CRA (Chief Ray Angle) | 4,9 |
| Wymiary [mm] | Φ75(max.) × L =52 mm |

| 3. | Obiektyw Fujinon CF50ZA-1S |
| --- | --- |
| Ogniskowa [mm] | 50 |
| Zakres przysłony (F. nr) | F2,4–F16 |
| Kąt widzenia | 16.6°×12.5° |
| Odległość robocza*6 (mm) | ∞–200 |
| Obsługa fokusa | Ręczna |
| Obsługa przesłony | Ręczna |
| Gwint filtra [mm] | M37.5 x 0.5mm |
| Uchwyt | Mocowanie C-mount |
| Waga (w przybliżeniu) [g] | 155 |
| Rozmiar matrycy (standardowy) | 4/3″ (3.45μm) |
| CRA (Chief Ray Angle) | 4,5 |
| Zniekształcenie TV [%] | -0.17 % |
| Wymiary [mm] | ø39 x 67.6mm |

Zestaw nr 8

| 1. | Kamera Lucid Triton TRI005S-CC |
| --- | --- |
| Model sensora | Sony IMX433 CMOS |
| Typ migawki | Globalny |
| Rozmiar sensora | 9.2 mm (Type 1/1.7″) |
| Rozdzielczość | 812 x 620 px, 0.5 MP |
| Rozmiar piksela | 9.0 µm (H) x 9.0 µm (V) |
| Liczba klatek na sekundę | 166.4 FPS (166.4 FPS) @ 0.5 MP |
| Wymiary | 29 x 29 x 45 mm |
| Mocowanie obiektywu | C-Mount |
| Waga | 67 g |
| Stopień ochrony | IP67 (wymagane zastosowanie tuby ochronnej i kabli IP67) |
| Interfejs cyfrowy | 1000BASE-T GigE M12 (8-pinowy, kodowanie X), PoE |
| Interfejs GPIO | 8-pinowe złącze M8 |
| Izolowane porty I/O | 1 wejście (2.5V-24V i 10.5V-24V), 1 wyjście |
| Nieizolowane porty I/O | 2 dwukierunkowe |
| Zasilanie | PoE (IEEE 802.3af) lub 12-24 VDC zewnętrzne |
| Pobór mocy | 3.1W przez PoE, 2.5W przy zasilaniu zewnętrznym |
| Bufor obrazu | 128 MB |
| Przetwarzanie obrazu | Wzmocnienie, gamma, poziom czerni, balans bieli, LUT, CCM, korekcja pikseli, nasycenie, |
| Formaty pikseli | Mono8/10/12/16, Bayer8/10/12/16, RGB8, BGR8, YCbCr8, YCbCr411, YUV422, YUV411 |
| Tryby obrazu | Binning poziomy i pionowy, dekompozycja, ROI, odwrócenie poziome i pionowe |
| Przetwornik ADC | 12 bit |
| Zakres wzmocnienia | 0 dB do 48 dB (analogowe i cyfrowe) |
| Czas ekspozycji | 27,17 μs do 10 s (normalny) / 1 μs do 14.4 μs (tryb krótki) |
| Ustawienia użytkownika | 1 domyślny i 2 niestandardowe |
| Rozmiar systemu plików | 16 MB |
| Licznik i timer | 2 liczniki i 2 timery |
| Sekwencer | Czas ekspozycji, wzmocnienie |
| Synchronizacja | Programowy trigger, sprzętowy trigger, PTP (IEEE 1588) |
| Standard | GigE Vision v2.0 |
| Zgodność | CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE |
| Temperatura przechowywania | -30 do 60°C |
| Temperatura pracy | -20 do 55°C (temperatura otoczenia) |
| Wilgotność | Praca: 20% ~ 80%, względna, bez kondensacji |
| Odporność na wstrząsy i wibracje | DIN EN 60068-2-27, DIN EN 60068-2-64, DIN EN 60068-2-6 |
| Odporność EMC | DIN EN 61000-6-2 |

| 2. | Obiektyw Computar VL1624U-MPZ |
| --- | --- |
| Ogniskowa [mm] | 16 |
| Zakres przysłony (F. nr) | F2,4–F16 |
| Kąt widzenia | 53,2 x 31,6 |
| Odległość robocza*6 (mm) | ∞–100 |
| Obsługa fokusa | Automatyczna, złacze USB2.0 |
| Obsługa przesłony | Automatyczna, złacze USB2.0 |
| Gwint filtra [mm] | M43 x P0.75mm |
| Uchwyt | Mocowanie C-mount |
| Waga (w przybliżeniu) [g] | 280 |
| Rozmiar matrycy (standardowy) | 1,0”-1/1,8” |
| CRA (Chief Ray Angle) | 4,9 |
| Wymiary [mm] | Φ75(max.) × L =52 mm |

| 3. | Obiektyw Fujinon CF50ZA-1S |
| --- | --- |
| Ogniskowa [mm] | 50 |
| Zakres przysłony (F. nr) | F2,4–F16 |
| Kąt widzenia | 16.6°×12.5° |
| Odległość robocza*6 (mm) | ∞–200 |
| Obsługa fokusa | Ręczna |
| Obsługa przesłony | Ręczna |
| Gwint filtra [mm] | M37.5 x 0.5mm |
| Uchwyt | Mocowanie C-mount |
| Waga (w przybliżeniu) [g] | 155 |
| Rozmiar matrycy (standardowy) | 4/3″ (3.45μm) |
| CRA (Chief Ray Angle) | 4,5 |
| Zniekształcenie TV [%] | -0.17 % |
| Wymiary [mm] | ø39 x 67.6mm |

Zestaw nr 9

| 1. | Obiektyw Computar VL2520U-MPZ |
| --- | --- |
| Ogniskowa [mm] | 25 |
| Zakres przysłony (F. nr) | F2,0–F16 |
| Kąt widzenia | 35,5 x 21,8 |
| Odległość robocza*6 (mm) | ∞–150 |
| Obsługa fokusa | Automatyczna, złacze USB2.0 |
| Obsługa przesłony | Automatyczna, złacze USB2.0 |
| Gwint filtra [mm] | M46 x P0.75mm |
| Uchwyt | Mocowanie C-mount |
| Waga (w przybliżeniu) [g] | 257 |
| Rozmiar matrycy (standardowy) | 1,0/1,1” |
| CRA (Chief Ray Angle) | 4,9 |
| Zniekształcenie TV [%] |  |
| Wymiary [mm] | Φ78(max.) × L =47 mm |

Zestaw nr 10

| 1. | Obiektyw Computar VL6Z1626UC-MPYIR |
| --- | --- |
| Ogniskowa [mm] | 16-96 |
| Zakres przysłony (F. nr) | F2,6–F16 |
| Kąt widzenia | 58,9 x 10,4 |
| Odległość robocza*6 (mm) | ∞–3000 |
| Obsługa fokusa | Automatyczna, złacze USB2.0 |
| Obsługa przesłony | Automatyczna, złacze USB2.0 |
| Gwint filtra [mm] | M67 x P0.75mm |
| Uchwyt | Mocowanie C-mount |
| Waga (w przybliżeniu) [g] | 330 |
| Rozmiar matrycy (standardowy) | 1,1”-2/3” |
| CRA (Chief Ray Angle) | 4,9 |
| Wymiary [mm] | Φ69(max.) × L =108,9 mm |

Zestaw nr 11

| 1. | Obiektyw Computar VL6Z1626UC-MPYIR |
| --- | --- |
| Ogniskowa [mm] | 16-96 |
| Zakres przysłony (F. nr) | F2,6–F16 |
| Kąt widzenia | 58,9 x 10,4 |
| Odległość robocza*6 (mm) | ∞–3000 |
| Obsługa fokusa | Automatyczna, złacze USB2.0 |
| Obsługa przesłony | Automatyczna, złacze USB2.0 |
| Gwint filtra [mm] | M67 x P0.75mm |
| Uchwyt | Mocowanie C-mount |
| Waga (w przybliżeniu) [g] | 330 |
| Rozmiar matrycy (standardowy) | 1,1” |
| CRA (Chief Ray Angle) | 4,9 |
| Wymiary [mm] | Φ69(max.) × L =108,9 mm |

Zestaw nr 12

| 1. | Oprogramowanie Matrox/Zebra Aurora Imaging Library. Kod prod. AIL X WIN P U |
| --- | --- |
| Specyfikacja | Oprogramowanie AIL (Aurora Imaging Library) 10 - dla systemu Windows®. Zawiera DVD z AIL, Matrox Intellicam, Matrox CoPilot, sterownikami dla kart graficznych Matrox oraz dokumentacją w postaci elektronicznej. Zawiera także klucz sprzętowy USB z licencjami dla jednego (1) użytkownika oraz numer rejestracyjny wsparcia AIL Maintenance |

Zestaw nr 13

| 1. | - Licencja Rnutime AIL o kodzie: MXRT MxJxxxx 00 |
| --- | --- |
| Specyfikacja | AIL pakiet wizji maszynowej. Moduły: Image Processing, Blob Analysis, Bead Inspection, Pattern Matching (bazujący na NGC), Measurement oraz Calibration. AIL/AIL-Lite pakiet kompresji obrazów. Moduły kodeków: JPEG, JPEG2000 i H.264 |

| 2. | Sprzętowy "odcisk palca" USB Matrox/Zebra MILRTIDCMC |
| --- | --- |
| Specyfikacja | AIL Run-Time sprzętowy odcisk palca dla portu USB zastępujący klucz programowy generowany na podstawie karty frame grabbera; licencja AIL Run-Time MXRTxxxxxxxx00 jest nadal wymagana |