
[image: image1.jpg]tukasiewicz
Instytut Tele-
i Radiotechniczny





Warszawa, dn. 03.07.2023r.
Sieć Badawcza Łukasiewicz - 

Instytut Tele- i Radiotechniczny













ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

tel.: + 48 22 590 73 41
rafal.chrolenko@itr.lukasiewicz.gov.pl 
itr.lukasiewicz.gov.pl 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 024/EZ/2023
na serwisowanie mikroskopu elektronowego JEOL JSM-7600F wraz z systemem mikroanalizy rentgenowskiej
I. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi serwisowej świadczonej w okresie jednego roku kontraktowego obejmującego konserwację, sprawdzenie działania, regulację oraz justowanie systemu skaningowego mikroskopu elektronowego JEOL JSM-7600F wraz systemem mikroanalizy rentgenowskiej:
1. Oferowana usługa powinna uwzględniać przeprowadzenie co najmniej następujących czynności serwisowych (w ramach poszczególnych układów, wchodzących w skład systemu):

Układ próżniowy: 
1. Miernik próżni Pirani dla komory działa elektronowego (sprawdzenie działania) 

2. Miernik próżni Pirani dla komory preparatu (sprawdzenie działania) 

3. Sekwencja otwierania/zamykania zaworów próżniowych w trybie automatycznym (sprawdzenie działania) 

4. Silnik pompy rotacyjnej RP (sprawdzenie działania) 

5. Pasek napędowy pompy rotacyjnej RP (sprawdzenie działania) 

6. Poziom oleju w pompie rotacyjnej RP (sprawdzenie, uzupełnienie) 

7. Filtr oleju RP (czyszczenie) 

8. Pompa turbomolekularna TMP (sprawdzenie działania) 

9. Przewody gumowe (sprawdzenie) 

10. Zawór zapowietrzający (sprawdzenie działania) 

11. Zawór odcinania działa elektronowego (sprawdzenie działania) 

12. Zawór śluzy próżniowej (sprawdzenie działania) 

13. Miernik próżni Penning dla komory działa elektronowego (sprawdzenie działania) 

14. Miernik próżni Penning dla komory preparatu (sprawdzenie działania) 

15. Pompa jonowa SIP dla komory działa elektronowego (sprawdzenie działania) 

16. Pompa jonowa SIP dla komory pośredniej (sprawdzenie działania) 

Kolumna elektronowa: 
17. Źródło elektronów FEG (sprawdzenie działania, regulacja centrowania) 

18. Zawór odcinający komorę działa elektronowego (sprawdzenie działania) 

19. Nabiegunnik soczewki kondensora (sprawdzenie działania) 

20. Stała przysłona soczewki kondensora (sprawdzenie działania, regulacja) 

21. Przysłona soczewki obiektywu (sprawdzenie działania, regulacja) 

22. Uchwyt przysłony soczewki obiektywu (sprawdzenie działania, regulacja) 

Stolik preparatu: 
23. Przesuw X i Y (sprawdzenie działania, regulacja) 

24. Ruch obrotowy R (sprawdzenie działania, regulacja) 

25. Pochył T (sprawdzenie działania, regulacja) 

26. Przesuw Z (sprawdzenie działania, regulacja) 

Wyświetlanie i rejestracja obrazu: 
27. Wyświetlanie na ekranie LCD (sprawdzenie działania, regulacja) 

28. Kalibracja markera powiększeń (sprawdzenie działania, regulacja) 

29. Regulacja rejestracji obrazów z najwyższą jakością, zgodnie z procedurą.

Media - azot i woda: 
30. Zapowietrzanie azotem (sprawdzenie działania, regulacja) 

31. Temperatura wody chłodzącej (sprawdzenie działania, regulacja) 

32. Szybkość przepływu wody chłodzącej (sprawdzenie działania, regulacja) 

33. Stan węży doprowadzających (sprawdzenie) 

Inne: 
34. Lampki kontrolne (sprawdzenie działania, wymiana) 

35. Wyłączniki (sprawdzenie działania, regulacja) 

36. Potencjometry (sprawdzenie działania, regulacja) 

Końcowe sprawdzenie funkcji: 
37. Centrowanie działa elektronowego (sprawdzenie działania, regulacja) 

38. Centrowanie soczewki kondensora (sprawdzenie działania, regulacja) 

39. Centrowanie przysłony soczewki obiektywu (sprawdzenie działania, regulacja) 

40. Stygmatory soczewki kondensora (sprawdzenie działania, regulacja) 

41. Stygmatory soczewki obiektywu (sprawdzenie działania, regulacja) 

42. Powiększenie (sprawdzenie działania, regulacja) 

43. Jakość obrazu SEI (sprawdzenie działania, regulacja) 

44. Jakość obrazu BEI (sprawdzenie działania, regulacja) 

45. Ostateczne justowanie całej kolumny elektronowej dla wszystkich napięć przyspieszających kV 

46. Ocena końcowa.
2. Usługodawca powinien zapewniać telefoniczne wsparcie techniczne w okresie trwania usługi.
3. Usługodawca powinien zapewniać minimum jedną interwencję w nagłym przypadku bez ograniczeń czasowych. 

4. Wymaga się, by Usługodawca posiadał autoryzację firmy JEOL (producenta systemu JSM-7600F) na prowadzenie usług serwisowych dla tego konkretnego instrumentu w w/w zakresie.
II. Termin realizacji zamówienia: 23.08.2023r ÷ 22.08.2024r.
III. Termin składania ofert: do 18.07.2023 r. godz. 1200.
IV.  Sposób i miejsce składania ofert 
Oferta powinna być przesłana pocztą elektroniczną na adres:                     rafal.chrolenko@itr.lukasiewicz.gov.pl 

V. Kryterium oceny ofert: 

- cena w zł (PLN), 

- spełnienie wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
VI. Warunki płatności: Przelewem,14 dni od daty przekazania faktury Instytutowi.

VII.  Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://itr.lukasiewicz.gov.pl/zapytania-ofertowe
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę i adres oferenta, NIP
- wartość oferty (netto oraz brutto) zawierająca wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi
serwisowej
- zakres oferowanych czynności serwisowych
- warunki płatności 

Wskazane są dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, możliwe do uzyskania upusty, przewidywane terminy realizacji przeglądów, itd.
IX. Dodatkowych informacji udzielają:
- w zakresie przedmiotu zamówienia
Mirosław Kozłowski, tel.: 22 590-73-65
Izabela Stępińska, tel. 22 590-03-71
- w zakresie postępowania w niniejszym zapytaniu ofertowym
Rafał Chrolenko, tel. 22 590 73 41 rafal.chrolenko@itr.lukasiewicz.gov.pl
PAGE  
1/3

