[image: image1.jpg]tukasiewicz
Instytut Tele-
i Radiotechniczny









Warszawa, dn. 27.06.2024r.
Sieć Badawcza Łukasiewicz -
Instytut Tele- i Radiotechniczny













ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
tel.: + 48 22 619 25 12
agnieszka.sztajerwald@itr.lukasiewicz.gov.pl 
www.itr.lukasiewicz.gov.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 055/EZ/2024
( dot.: dostawy bibliotek IPCore)
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę bibliotek IPCore:

Zestaw bibliotek IPCORE do realizacji funkcji synchronizacji czasu PTP oraz redundancji HSR/PRP 

	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość

	1
	NTL_P500101 NTL_CLK_CLOCK_SP
	1 szt.

	2
	NTL_P500401 NTL_CLK_FREQUENCY_GEN_SP
	1 szt.

	3
	NTL_P100101 NTL_PTP_OC_SP
	1 szt.

	4
	NTL_P800101 NTL_RED_HSR_PRP_SP
	1 szt.

	5
	NTL_P100201 NTL_PTP_TC_SP
	1 szt.

	6
	NTL_P900201 NTL_UCM_CONF_SLAVE_SP
	1 szt.


	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zestaw bibliotek IPCORE do realizacji funkcji synchronizacji czasu PTP oraz redundancji HSR/PRP 
I. Wymagania podstawowe (obowiązkowe)

Minimalne wymagania:

1. Dotyczy wszystkich elementów bibliotek:

1.1. Biblioteki muszą być dostarczane w postaci kompilowanej na różne platformy sprzętowa FPGA, między innymi Altera i Xilinx.

1.2. Biblioteki muszą być wdrożone w co najmniej 5 aplikacjach.

1.3. Biblioteki będą udostępnione na licencji pozwalającej na użytkowanie ich w pojedynczym urządzeniu, z możliwością wykupienia rozbudowy licencji pozwalającej na użytkowanie licencji w dowolnej liczbie urządzeń opracowanych w Łukasiewicz-ITR

1.4. Biblioteka będzie cechowała się modułową budową, umożliwiającą stworzenie różnych konfiguracji.

2. W skład biblioteki będą wchodziły następujące moduły:

2.1. Moduł zegara regulowanego:

2.1.1. Źródło sygnału zegara o regulowanej częstotliwości.

2.1.2. Umożliwia precyzyjne dostosowanie sygnału zegara do wymagań systemowych.

2.2. Generator częstotliwości:
2.2.1. Urządzenie generujące sygnały o określonych częstotliwościach.

2.2.2. Zapewnia stabilne sygnały zegarowe dla różnych aplikacji.

2.3. Zegar PTP:
2.3.1. Implementacja zegara zgodnego z protokołem PTPv2 (Precision Time Protocol).

2.3.2. Służy do precyzyjnej synchronizacji czasu w sieciach komputerowych.

2.4. Moduł redundancji HSR/PRP:
2.4.1. Wspiera protokoły redundancji HSR (High-availability Seamless Redundancy) oraz PRP (Parallel Redundancy Protocol).

2.4.2. Zapewnia nieprzerwaną komunikację w przypadku awarii jednego z połączeń.

2.5. Przezroczysty zegar PTP:
2.5.1. Implementacja przezroczystego zegara PTP.

2.5.2. Umożliwia dokładne mierzenie opóźnień w sieciach PTP bez wpływu na ruch sieciowy.

3. Poza modułami biblioteki, oferta musi zawierać:

3.1. Moduł konfiguracji:
3.1.1. Narzędzie do konfiguracji i zarządzania urządzeniami w sieci.

3.1.2. Ułatwia wdrażanie i monitorowanie urządzeń zgodnych z PTP i HSR/PRP.

4. Całość musi pozwalać na realizację wymagań komunikacji IEC61850 w zakresie synchronizacji czasu PTP oraz zapewniania redundancji HSR/PRP.


	DETAILED DESCRIPTION OF THE ORDER OBJECT

A set of IPCORE libraries for the implementation of PTP time synchronization functions and HSR/PRP redundancy 
I. Primary requirements (obligatory)

Minimum requirements: For all elements of the libraries:

1. For all elements of the libraries:

1.1. The libraries must be delivered in a way witch alaws compilation for various FPGA hardware platforms including Altera and Xilinx.

1.2. The libraries must have been implemented in at least 5 applications.

1.3. The libraries will be available under a license allowing their use in a single device with the option to purchase a license extension allowing their use in any number of devices developed at Łukasiewicz-ITR.

1.4. The library will feature a modular design allowing the creation of different configurations.

2. The library will include the following modules:

2.1.   Adjustable Clock Module:

2.1.1. Clock signal source with adjustable frequency.

2.1.2. Allows precise adjustment of the clock signal to system requirements.

2.2. Frequency Generator:
2.2.1. Device generating signals at specified frequencies.

2.2.2. Provides stable clock signals for various applications.

2.3. PTP Clock:
2.3.1. Implementation of a clock compliant with the PTPv2 (Precision Time Protocol).

2.3.2. Used for precise time synchronization in computer networks.

2.4. HSR/PRP Redundancy Module:
2.4.1. Supports HSR (High-availability Seamless Redundancy) and PRP (Parallel Redundancy Protocol) redundancy protocols.

2.4.2. Ensures uninterrupted communication in case of a connection failure.

2.5. Transparent PTP Clock:
2.5.1. Implementation of a transparent PTP clock.

2.5.2. Allows precise measurement of delays in PTP networks without affecting network traffic.

3. In addition to the library modules, the offer must include:

3.1. Configuration Module:
3.1.1. Tool for configuring and managing network devices.

3.1.2. Facilitates deployment and monitoring of devices compliant with PTP and HSR/PRP.

4. The whole package must allow for the implementation of IEC61850 communication requirements in terms of PTP time synchronization and ensuring HSR/PRP redundancy




Parametry spełniają: moduły firmy NetTimeLogic GmbH
Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych, posiadających co najmniej takie same parametry jakościowe, techniczne i funkcjonalne jak produkty określone przez zamawiającego. W związku z tym, jeżeli wykonawca zaoferuje inne produkty niż podane przez zamawiającego, będzie obowiązany wykazać, że proponowane przez niego zamienniki są równoważne produktom określonym przez zamawiającego. W tym celu oferent załącza do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe lub inne dokumenty zawierające dane techniczne oferowanych produktów. Będą one podlegały ocenie przez zamawiającego. Ocena ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o akceptacji zaoferowanych przez wykonawcę zamienników lub odrzuceniu oferty z powodu ich nierównoważności (niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia).

Kod CPV:
  

48219500-1 – Pakiety oprogramowania do switcha lub routera
I. Termin realizacji zamówienia: zalecane do 14 dni od zamówienia
II. Termin składania ofert: do 03.07.2024r. godz. 1200.
III.  Sposób i miejsce składania ofert 
Oferta powinna być przesłana  pocztą elektroniczną na adres: agnieszka.sztajerwald@itr.lukasiewicz.gov.pl
IV. Kryterium oceny ofert: 
- cena (powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą do Instytutu). 
Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena.

Cena oferty: waga kryterium – 100%.
- płatność przelewem
- wymagane są tylko oferty całościowe.
- zapytanie będzie oceniane w całości.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
- wykonawca złoży wraz z ofertą OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM – Załącznik nr 1 do oferty
- wykonawca złoży wraz z ofertą OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA na podstawie przepisów wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835) – Załącznik nr 2 do oferty
VI. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://www.itr.lukasiewicz.gov.pl/zapytania-ofertowe 
VII. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać co najmniej:
- nazwę i adres oferenta, NIP
- wartość oferty (netto)

- załącznik nr 1 do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym
- załącznik nr 2 do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- ceny jednostkowe
- ilość oferowana
- termin dostawy
- pełne oznaczenie oferowanego elementu, rodzaj opakowania
Wskazane są dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.
IX. Dodatkowych informacji udziela: Agnieszka Sztajerwald-Szymańska agnieszka.sztajerwald@itr.lukasiewicz.gov.pl 


